| KOSZTORYS OFERTOWY Termomodernizacja i wyposażenie budynku klasy „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5x6) zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 148.830 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4 | m2 | 148.980 |  |  |
| 3 d.1 | TZKNBKV-238 | Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych | m2 | 148.830 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 15.410 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 7.800 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnłerzy,gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 25.340 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 0349-01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 | 0.820 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (papa i płyty pilśniowe) | m3 | 15.000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | 20.540 |  |  |
| Razem dział Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| Docieplenie stropodachu |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 0504-01 analogia | Paroizolacja z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża | m2 | 148.830 |  |  |
| 12 d.2 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Izolacje cieplne z płyt styropianowych laminowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na klej - styropian gr. 12cm | m2 | 148.830 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 0-23 2612-05 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników systemowych do podłoża z betonu | szt | 196.000 |  |  |
| Razem dział Docieplenie stropodachu |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.3 | NNRNKB 202 0534-02 | Pokrycie dachów papą zgrzewalną modyfikowaną SBS | m2 | 148.830 |  |  |
| 15 d.3 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki kominów, ścian, murków ogniowych z papy podkładowej | m2 | 10.500 |  |  |
| 16 d.3 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki j. w. z papy nawierzchniowej | m2 | 13.800 |  |  |
| Razem dział Pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |
| Obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.4 | wycena indywidualna | Montaż płyty OSB gr. 2cm na murkach ogniowych | m2 | 9.700 |  |  |
| 18 d.4 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 38.890 |  |  |
| 19 d.4 | KNR-W 2-02 0406-02 | Belki okapowe - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej | m3 drew. | 0.430 |  |  |
| 20 d.4 | NNRNKB 202 0411-02 | Przybicie deski czołowej gr.3,2cm szer. 20cm | m | 15.500 |  |  |
| 21 d.4 | KNR-W 2-02 0524-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm | m | 15.500 |  |  |
| 22 d.4 | KNR-W 2-02 0524-03 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe | szt | 3.000 |  |  |
| 23 d.4 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m | 10.400 |  |  |
| 24 d.4 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnętrzne | m2 | 5.490 |  |  |
| Razem dział Obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |
| Docieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.5 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej | mb | 53.840 |  |  |
| 26 d.5 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.10cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy kolor gr. 2 | m2 | 165.730 |  |  |
| 27 d.5 | KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3cm- system STOPTER -przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy kolor gr.2 | m2 | 12.100 |  |  |
| 28 d.5 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 66.200 |  |  |
| 29 d.5 | NNRNKB 202 2608-05 | Docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) | m2 | 109.500 |  |  |
| 30 d.5 | KNR 0-23 0933-02 analogia | Mozaikowe tynki dekoracyjne gr. 2mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - cokół | m2 | 11.650 |  |  |
| 31 d.5 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - pomniejszenie o warstwę tynku akrylowego nie układanego na cokole | m2 | -11.650 |  |  |
| Razem dział Docieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |
| Stolarka |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.6 | KNR 0-1 9 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 | m2 | 1.020 |  |  |
| 33 d.6 | KNR-W 2-02 1026-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m2 | 2.000 |  |  |
| 34 d.6 | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | 2.000 |  |  |
| Razem dział Stolarka |  |  |  |  |  |  |
| Roboty uzupełniające |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.7 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 1.500 |  |  |
| 36 d.7 | KNR 4-01 0310-05 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m | 22.000 |  |  |
| 37 d.7 | KNR 4-01 0310-06 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów | m | 22.000 |  |  |
| 38 d.7 | KNR 4-01 0203-13 | Zbrojone czapki kominowe z betonu monolitycznego | m2 | 1.800 |  |  |
| 39 d.7 | KNR 2-02 0120-02 | Murki ogniowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. | m2 | 11.620 |  |  |
| 40 d.7 | KNR-W 2-02 0902-01 | Tynki zwykłe kat. III na kominach i ogniomurkach wyk. ręcznie | m2 | 17.240 |  |  |
| 41 d.7 | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków kominów farbą silikonową | m2 | 5.590 |  |  |
| 42 d.7 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach-kratki metalowe bez żaluzji 14x14 | szt. | 16.000 |  |  |
| 43 d.7 | KNR-W 4-03 0604-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego | kpl. | 2.000 |  |  |
| 44 d.7 | KNR 2-31 0101-07 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.HI-IN/ głebok. 20 cm | m2 | 16.770 |  |  |
| 45 d.7 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 36.500 |  |  |
| 46 d.7 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 16.770 |  |  |
| 47 d.7 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 | m2 | 16.770 |  |  |
| 48 d.7 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 16.770 |  |  |
| ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| Podłogi i posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 53,71 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 37.52 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano wych poziome na wierzchu konstr.na sucho -jedna warstwa - styropian 3cm | m2 | 27,27 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano wych poziome na wierzchu konstr.na sucho -jedna warstwa-styropian 8cm | m2 | 10.25 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 37.52 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 | m2 | 37.52 |  |  |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 23.99 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 0-1 2 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metoda zwykłą | m2 | 23.99 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen, szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 29.72 |  |  |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 1136-01 | Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 29.72 |  |  |
| Razem dział Podłogi i posadzki |  |  |  |  |  |  |
| Ściany |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.9 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 | szt. | 1 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 4-01 0303-02 | Zamurowanie otworów w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach | m2 | 4 |  |  |
| 15 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 4 |  |  |
| 16 d.2 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 4 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 0-1 2 0829-03 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 7.30 |  |  |
| Razem dział Ściany |  |  |  |  |  |  |
| Stolarka |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.3 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 4 |  |  |
| Razem dział Stolarka |  |  |  |  |  |  |
| Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.4 | KNR-W 4-02 0224-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt | kpl. | 1 |  |  |
| 20 d.4 | KNR-W 2-1 5 01 43-01 -analogia | Przepływowy podgrzewacz wody | kpl. | 1 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych | szt. | 5 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 5-08 0501-03 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym | kpl. | 5 |  |  |
| 23 " | KNR 5-08 0504-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych | szt. | 5 |  |  |
| Razem dział Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartośc robót |  |  |  |  |  |  |

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………)