KOSZTORYS OFERTOWY

Remont i wyposażenie budynku PSP Mirów

| Lp. | Podstawa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 82.80 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 2 1202-02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm | m2 | 82.80 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 2 1209-03 | Posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej | m2 | 82.80 |  |  |
| Razem dział Posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 2 Malowanie |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 109.32 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 3 0605-06 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | 88.4 |  |  |
| Razem dział Malowanie |  |  |  |  |  |  |
| 3 Stolarka |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.3 | KNR 0-19 0929-03 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 | m2 | 2.28 |  |  |
| 7 d.3 | KNNR 3 0702-05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych | m2 | 43.20 |  |  |
| 8 d.3 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m2 | 13.40 |  |  |
| Razem dział Stolarka |  |  |  |  |  |  |
| 4 Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.4 | KNNR 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 85 |  |  |
| 10 d.4 | KNR 4-03 1135-02 | Demontaż oprawek halogenowych sufitowych z podłoża betonowego | szt. | 12 |  |  |
| 11 d.4 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 24 |  |  |
| 12 d.4 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 24 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 24 |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane rastrowe 4x18 W | kpl. | 90 |  |  |
| 15 d.4 | KNNR 5 0501-01 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa | kpl. | 17 |  |  |
| Razem dział Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| 5 Wejście |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.5 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3 | 16.09 |  |  |
| 17 d.5 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km | m3 | 16.09 |  |  |
| 18 d.5 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | 16.09 |  |  |
| 19 d.5 | KNNR 2 0101-03 | Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych | m2 | 3.79 |  |  |
| 20 d.5 | KNNR 2 0106-03 | Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 0.76 |  |  |
| 21 d.5 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 3.79 |  |  |
| 22 d.5 | KNNR 2 1201-03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek | m3 | 14.87 |  |  |
| 23 d.5 | KNNR 6 0404-01 | Palisady betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 32.35 |  |  |
| 24 d.5 | KNNR 6 0502-02 | Podesty i schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 35.06 |  |  |
| Razem dział Wejście |  |  |  |  |  |  |
| 6 Zabudowa szatni |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.6 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru boksów szatniowych | m2 | 59.08 |  |  |
| 26 d.6 | KNR 4-04 0802-01 | Rozebranie konstrukcji boksów z wyniesieniem i złożeniem na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 59.08 |  |  |
| 27 d.6 | KNNR 2 1302-04 | Montaż boksów szatniowych | m2 | 59.08 |  |  |
| 28 d.6 | kalkulacja indywidualna | Dostawa ławek szatniowych | szt | 6 |  |  |
| Razem dział Zabudowa szatni |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość robót |  |  |  |  |  |  |

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. złotych )